Zał. nr 1  do Zarz. Nr 01/2025 Dyrektora Bursy Szkolnej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

dla Bursy Szkolnej w Ełku ul. Sikorskiego 7a

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

------------------------------------------------

a/ rodzaj zabudowy   -     budynek wolnostojący

b/ przeznaczenie obiektu     -   bursa szkolna przeznaczona do zakwaterowania, wyżywienia, wychowania i opieki młodzieży zamieszkałej poza Ełkiem i pobierającym naukę w Ełku, w szkołach ponadpodstawowych i policealnych /także starszych klas szkół podstawowych – ale praktycznie tej młodzieży wśród mieszkańców nie ma/. W czasie, gdy nie ma młodzieży szkolnej, obiekt może służyć jako baza noclegowo-żywieniowa dla organizacji imprez szkolnych, wypoczynku wakacyjnego, obozów, kolonii, itp.

c/ Bursa I  - ilość kondygnacji naziemnych   - 4;

- podziemnych -1

- wysokość budynku -  11,38 m;

d/ konstrukcja budynku:

- ściany główne: - w piwnicach - beton o gr 20-35 cm i z cegły pełnej 25 cm;

- parter i piętra – pustaki suporeks i cegła kratówka  38 i 25 cm, termoizolacja płytami styropianowymi gr. 14 cm /budynek gł/ i gr. 12 cm /piwnice i cokół/ przy użyciu gotowych zapraw klejących i wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z polikrzemowej wyprawy tynkarskiej.

- ściany działowe

- piwnic - z cegły pełnej

- kondygnacji naziemnych - z cegły pełnej 6-12 cm

- stropy:

- piwnic - DZ-3

- parteru, kondygnacji i kondygnacji ostatniej -DZ -3

- konstrukcja dachu: stropodach /wentylowany/ strop DZ-3 , paraizolacja1x papa,  płyta trzcinowa 7 cm, warstwa wentylowana - 7 cm- płyta trzcinowa K-5 cm na ścianach z dziurawki co 7,5 cm - papa na lepiku.

- pokrycie dachu  /w części budynku głównego i mieszkalnego/ - 3x papa na lepiku, krokwie drewniane przytwierdzone do dachu, łaty drewniane, blacha ocynkowana trapezowa

-  pokrycie dachu  /w części łącznika, kuchni i stołówki, byłej kotłowni/ - 3x papa na lepiku, papa termozgrzewalna

e/ ilość klatek schodowych  - 2

f/ powierzchnia zabudowy   - 1775 m2

g/ powierzchnia użytkowa obiektu - 2786 m2

h kubatura obiektu  - 14 870 m3

i/ ilość /największa/ osób mogąca przebywać w obiekcie -

- Bursa I – 214 wychowanków /na dzień tworzenia Instrukcji, tj. 07.01.2025 – zakwaterowanych 169 wychowanków/.

j/ stan osobowy personelu w:

- normalnym czasie pracy:

- Bursa I – 18

- w godzinach nocnych:

- Bursa I - personel- 2

k/ wyszczególnienie pomieszczeń na kondygnacjach budynku:

- piwnice Bursa I:

- klub "Wodnik"

- magazyny byłego schroniska sezonowego - 3 szt.

- magazyny sprzętu Bursy  -4

- archiwum Urzędu Pracy w Ełku -1

- pomieszczenia magazynowe różne – 3

- piwnice mieszkańców /2 rodziny/ - 2

- magazyn sprzętu zużytego

- pomieszczenie konserwatorów;

- pom. po starym węźle  cieplnym – zdemont. 2013 r

- pomieszczenia nowego węzła cieplnego – 3

- pomieszczenia treningowe i warsztatowe KOLARZYKA /wejście od strony garaży/;

- parter Bursa I:

- pomieszczenia biurowe i administracyjne

- portiernia z zapleczem

- łącznik – 5 /kasa-sterownia BMS, pok. magazyniera, pok. kier. stołówki,  2 łazienki personelu/;

- budynek główny – 5 /sekretariat, gab. Dyrektora, salka konferencyjna, księgowość, pok. kier. gospodarczego/;

- pokoje: socjalny i gościnne - po byłych izolatkach: 2A, 2B/

- pokoje mieszkalne wychowanków 13 pokoi,

- pokoje towarzyszące - 5  /1 pokój wychowawców, 1 pokój cichej nauki, łazienka dla niepełnosprawnych i  WC;

- magazyn pościeli /p. 18/

- magazyn podręczny kier. gosp.

- archiwum /p. 19/

- łazienki i natryski

- stołówka

- kuchnia z zapleczem

- hole

- pomieszczenia byłej kotłowni:

1/ wynajęte na próby zespołu muzycznego KARPIENIA /

2/odcinek II wejścia wynajęty na pomieszczenie malarskie i rzeźbiarskie NOSEL/

3/ byłe pomieszczenia socjalne kotłowni – zmodernizowane do stanu jako mieszkanie służbowe do wynajęcia /hol wejściowy, kuchenka, łazienka, pokoik, schowek magazynowy na bazie klatki schodowej łączącej wcześniej pom. socjalne z kotłownią/

- kondygnacje I, II, III piętra - Bursa I – na każdej kondygnacji:

- pokoje wychowanków z łazienkami – 17 na I piętrze i po 18 szt. na II i III p.

- pokoje wychowanków z łazienkami zewn. 2-3 szt

- pokoje wychowawców -   1 szt

- łazienki

- hol

- sala medial.

- pokój cichej nauki

- pokoje techniczne /typu: pracownia, biblioteka, pokój sportowy, itp./;

- świetlica /tylko na I piętrze/ i pokój wychowawców -/ogólny/

- dwa mieszkania personelu - tylko na I piętrze /wejście odrębną klatką schodową od szczytu budynku/

2. Stan zgodności konstrukcji obiektu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

- konstrukcja obiektu zgodna z wymogami obowiązującymi w fazie budowy obiektu;

3. Stan wyposażenia obiektu w instalacje i urządzenia – instalacje i urządzenia poddawane są przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

a/ system ogrzewania obiektu -  instalacja CO z własnego węzła cieplnego i pompy ciepła;

CW – instalacja z własnego węzła cieplnego zasilanego przez SM "Świt" w Ełku, wspomagana instalacją solarną na dachu obiektu;

b/ instalacje i urządzenia przeciwpożarowe -

- instalacja hydrantowa wewnętrzna;

- instalacja sygnalizacyjno – alarmowa przeciwpożarowa syst. "Sagitta" wpięta do monitoringu miejskiego /serwis SUWAR Suwałki/;

c/ oświetlenie awaryjne – zainstalowane;

d/ urządzenia oddymiające - brak

e/ urządzenia piorunochronne -  tak

f/ instalacja gazowa -   tak; w części obiektu tj. kuchni i mieszkaniach personelu,

g/ urządzenia alarmowe - automatyczny gong w systemie instalacji sygnalizacji w Bursie I, oraz zestaw nagłaśniający na portierni /mikrofon i dźwięki alarmu zapisane w wersji elektronicznej – oraz tuner i wzmacniacz/- włączony w system dźwiękowego ostrzegania alarmowego /głośnik na holach każdego piętra/ - dodatkowo w razie awarii: ręczna syrena alarmowa;

4. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania -

a/ potencjalne źródła powstania pożaru to:

- zapalenie się materiałów lub wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym, oraz porzucenia niedopałków

- zapalenie się materiałów palnych podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,

b/ drogi rozwoju pożaru. Pożar może się rozprzestrzeniać poprzez:

- palne elementy konstrukcyjne obiektu /dachy/

- palne wyposażenie pomieszczeń,

- przejścia kablowe i przepusty instalacyjne.

5. Potencjalne przyczyny wybuchu gazu w obiektach.

Do przyczyn tych należą:

- niesprawność techniczna /nieszczelność/ instalacji w obiekcie;

- niesprawność techniczna urządzeń gazowych,

- niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami gazowymi.

II.  SPOSOBY POSTĘPOWANIA I ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU I WYBUCHU GAZU

1. W zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym oświetleniowych.

Zabrania się:

- korzystania z prowizorycznych instalacji elektrycznych,

- dokonywania przeróbek instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji ,

- dokonywania napraw bezpieczników elektrycznych,

- osłaniania żarówek materiałem łatwozapalnym /tkaniną, papierem, itp./

- pozostawiania bez dozoru włączonych odbiorników prądu elektrycznego, w szczególności: grzałek, czajników elektrycznych, żelazek do prasowania, itp.

- użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na palnym podłożu, za wyjątkiem urządzeń odpowiednio zabezpieczonych /użytkowanie urządzeń elektrycznych grzejnych na terenie obiektu zabronione!/.

2. W zakresie porządkowym.

Zabrania się:

- zmywania podłóg i innych powierzchni substancjami palnymi takimi jak benzyna, rozcieńczalnik farb i lakierów,

- wrzucania niedopałków papierosów do koszy przeznaczonych do składania śmieci, odpadków i makulatury,

- przechowywania zanieczyszczonych olejami materiałów posiadających zdolności samozapalenia /szmaty oraz inne materiały włókniste pochodzenia organicznego/

- przechowywania w szafach, szafkach, biurkach materiałów pożarowo  niebezpiecznych.

- wnoszenia na teren obiektu materiałów łatwopalnych; w szczególności zaś paliw typu benzyna, olej napędowy, olej opałowy, itp.

3. W zakresie użytkowania urządzeń grzewczych

Zabrania się:

- użytkowania niesprawnych  technicznie instalacji i urządzeń gazowych,

- pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych,

- wykonywania w pomieszczeniach, w których wyczuwa się obecność gazu wszelkich czynności, które mogłyby spowodować jego wybuch tj. używania ognia otwartego, włączania lub wyłączania  urządzeń elektrycznych, uderzeń powodujących iskrzenie, itp.

III.  Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumie się takie czynności, przy których występuje czynnik inicjujący zapalenie oraz materiał palny. Są to czynności z wykorzystaniem ognia otwartego lub łuku elektrycznego /np. spawanie/ w obecności palnych materiałów konstrukcyjnych obiektu, materiałów składowanych, oraz materiałów stanowiących wyposażenie.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

a/ ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym będą wykonywane prace,

b/ ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie  do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Mogą to być następujące przedsięwzięcia:

- oczyszczenie z wszelkich materiałów palnych miejsc, w których mają być prowadzone prace niebezpiecznie pożarowo,

- odsunięcie na bezpieczną odległość palnych materiałów i przedmiotów,

- osłonięcie elementami niepalnymi materiałów i przedmiotów w przypadku, gdy nie istnieje możliwość usunięcia ich z miejsc prowadzonych prac,

- określenie stopnia zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń, przy nieszczelności przegród budowlanych oraz   uwzględniając przewodnictwo elementów metalowych łączących sąsiednie pomieszczenia /np. instalacje  co/

- zabezpieczenie kabli i przewodów elektrycznych, instalacji gazowej, itp. przed ujemnymi skutkami wysokich temperatur,

- sprawdzenie czy w miejscu, w którym mają być prowadzone prace niebezpieczne pożarowo nie były wykonywane inne czynności powodujące obecność gazów lub par posiadających właściwości wybuchowe,

- ustalenie rodzaju i ilości sprzętu gaśniczego jaki powinien znajdować się w miejscu prowadzenia prac,

- sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji osób mających prowadzić prace niebezpieczne pożarowo,

- ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, bezpieczny przebieg prac oraz sprawdzenie miejsca wykonania prac oraz sprawdzenie miejsca wykonania prac po ich zakończeniu.

IV.  Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  i agregatów gaśniczych.

Przyjmując obecnie obowiązujący normatyw, określający jednostkę sprzętu gaśniczego /o masie 2 kg lub 2 dcm3/ na każde 150 m2 strefy pożarowej zaliczanej do kategorii ZL II /tj. przedszkola/ oraz jedną jednostkę sprzętu gaśniczego na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej zaliczonej do kategorii ZL III i ZL I ustala się następującą jego ilość i rozmieszczenie:

Bursa  I

a/ kondygnacja piwniczna

b/ parter - hydranty 3 szt

- gaśnice  6 szt

c/ piętro  I - hydranty - 2 szt

- gaśnice - 3 szt

d/ piętro II i III  - hydranty 2 szt

- gaśnice  - po 2 szt

Uwaga !  rodzaj sprzętu  gaśniczego winien być  w zależności od przewidywanych grup pożarów, które mogą wystąpić w danej strefie pożarowej.

- grupa "A" - pożar w którym występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin,

- grupa "B"  - pożar cieczy palnych i substancji topiących się, np. benzyny, alkoholi, olejów, tłuszczy, lakierów,

- grupa "C" - pożar gazów palnych np. propanu,  butanu, acetylenu,

- grupa "D" - pożar metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu,

-indeks "E" - oznacza pożar urządzeń będących pod napięciem elektrycznym lub w jego obrębie. Informacja na sprzęcie gaśniczym określa do jakiej grupy pożaru może on być zastosowany. Dodatkowy indeks "E" pozwala na jego użycie w obrębie urządzeń pod napięciem elektrycznym /niskim/.

V. Organizacja i warunki ewakuacji

1. Środki i sposoby ogłaszania o niebezpieczeństwie i ewakuacji:

I wariant: zestaw nagłaśniający /mikrofon i dźwięki alarmu zapisane w wersji elektronicznej – oraz tuner i wzmacniacz/ na portierni włączony w system dźwiękowego ostrzegania alarmowego /głośnik na holach każdego piętra/ - dodatkowo w razie awarii: ręczna syrena alarmowa;

-  II wariant - głosem: /UWAGA, ALARM - EWAKUACJA/- 3X

- III wariant - syreną alarmową: 3 razy SYGNAŁ CIĄGŁY - 10 s / PRZERWA - 1 s/

2. Drogi ewakuacyjne z poszczególnych kondygnacji lub części obiektu /klatki schodowe, korytarze, zewnętrzne schody, okna kondygnacji przyziemnych przydatne do ewakuacji/

a/ Z budynku głównego:

- ciągami komunikacyjnymi poziomymi na I, II i III piętrze do dwóch klatek schodowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych poziomych,

- następnie klatkami schodowymi do poziomego ciągu komunikacyjnego na parterze

- ciągiem komunikacyjnym poziomym na parterze  do wyjścia głównego lub 2 wyjść ewakuacyjnych dodatkowych: w łączniku oraz w szczycie budynku/ i na zewnątrz obiektu;

b/  Z piwnicy /klubu WODNIK/:

- Ciągiem komunikacyjnym poziomym w piwnicy do klatki schodowej głównej lub do ewakuacyjnego wyjścia z piwnicy po przeciwnej stronie ciągu komunikacyjnego poziomego i na zewnątrz obiektu;

c/ Ze stołówki:

- Wyjściem głównym ze stołówki do holu /łącznika budynku głównego ze stołówką/, następnie poziomym ciągiem komunikacyjnym do wyjścia głównego lub zapasowego w łączniku;

- lub wyjściem do kuchni, następnie poziomym ciągiem komunikacyjnym w kuchni do wyjścia na zewnątrz;

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodne z aktualnymi wymogami p.pożarowymi,

Osoba zarządzająca obiektem lub inna osoba pełniąca te obowiązki po otrzymaniu o zaistniałym zagrożeniu osób znajdujących się w obiekcie podejmuje decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji tych osób i powiadomieniu służb ratunkowych. Decyzję w formie zadań związanych z ewakuacją przekazuje podległemu personelowi do natychmiastowego wykonania. Przy ewakuacji osób w okresie zmniejszenia stanu osobowego personelu, /np.. pora nocna, niedziele i święta/ jej organizacja może być powierzana wyznaczonym mieszkańcom bursy.

Osoba  prowadząca  ewakuację z określonego rejonu wykonuje następujące czynności:

a/ udaje się do wyznaczonego rejonu /części budynku, kondygnacji/ i zarządza ewakuację głosem, informując zwięźle przebywające tam osoby o zaistniałej sytuacji oraz o sposobie i kierunkach ewakuacji; - lub ogłasza ewakuację przy pomocy syreny alarmowej, uzupełniając głosem;

b/ sprawdza rejon po opuszczeniu go przez osoby ewakuowane czy przypadkiem nie pozostał ktoś w rejonie, w którym zarządzono ewakuację;

c/ pomaga opuszczać zagrożony rejon osobom ewakuowanym zwracając uwagę na stan osobowy oraz przebieg ewakuacji;

d/ utrzymuje kontakt  z osobą przełożoną, która zarządziła ewakuację  informując ją o przebiegu a następnie o jej zakończeniu;

e/ zapewnia opiekę nad osobami ewakuowanymi podczas prowadzenia ewakuacji oraz po jej zakończeniu.

Osobą odpowiedzialną za ewakuację z:

- BURSY I  - w dzień, przy pełnej obsadzie personelu jest: - dyrektor, a gdy go nie ma: wicedyrektor, lub - wychowawca I piętra /jeżeli jest dwóch – wychowawca grupy o niższym nr grupy/ lub wychowawca dzienny,

- na każdej kondygnacji: - wychowawca grupy bliższej głównej klatki schodowej,

- w nocy, przy ograniczonej obsadzie personelu jest: - wychowawca nocny, który może korzystać z pomocą portiera i wyznaczonych dorosłych obecnych w placówce /wychowanków, lub gości/.

Główny kierunek ewakuacji - ciąg ewakuacyjny poziomy, następnie klatka schodowa: główna lub boczna i wyjście główne lub zapasowe.

SPRAWDZANIE PRAKTYCZNE ORGANIZACJI EWAKUACJI – okresowe przeglądy i aktualizowanie opracowanych przepisów oraz ewakuacja próbna przeprowadzana 1 raz w roku, w okresie od 1 września do 30 listopada.

VI.  Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru.

Z chwilą zauważenia pożaru, obecności gazu lub innego niebezpieczeństwa, użytkownik obiektu powinien:

1/ Udzielić pomocy osobom zagrożonym – równolegle można wezwać inne osoby do ogłoszenia alarmu;

2/ Ogłosić alarm;

3/ Podjąć próbę samodzielnego gaszenia pożaru;

4/ Powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie dyrektora /wicedyrektor/, swojego przełożonego lub zarządzającego obiektem;

5/ Wykonywać zadania wynikające z "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" i  „Procedury prowadzenia ewakuacji” lub zadania otrzymane od osoby przełożonej;

Osoba zarządzająca obiektem lub osoba pełniąca jej obowiązki powinna:

1/ powiadomić cały personel oraz osoby przebywające w obiekcie o powstałym pożarze lub innym zagrożeniu przy pomocy dostępnych środków i ustalonych sposobów;

2/ ocenić występujące zagrożenie i ewentualnie zarządzić częściową lub całkowitą ewakuację z obiektu przekazując decyzję o ewakuacji podległemu personelowi lub wyznaczonym wcześniej osobom;

3/ powiadomić straż  pożarną lub inne służby takie jak pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. Powiadamiając straż pożarną udzielić  następujących informacji:

- miejsce pożaru /adres, nazwa obiektu, piętro itp./

- co się pali /rodzaj materiału, wyposażenie wnętrz, konstrukcja,/

- zagrożenie osób /występuje lub nie występuje/

- podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu, z którego powiadamia się straż pożarną;

4/ Czuwać nad przebiegiem ewakuacji, a po przybyciu straży pożarnej lub innej służby udzielać jej niezbędnych informacji i pomocy podczas prowadzonej akcji ratowniczej.

Osoby stanowiące personel obiektu powinny:

1/ przystąpić do ewakuacji osób jeżeli taka ewakuacja została zarządzona zgodnie z ustalonymi sposobami ewakuacji,

2/ wykonywać inne zadania związane z akcją ratowniczą  otrzymane od zarządzającego obiektem lub kierującego akcją ratowniczą.

UWAGA! przy próbie gaszenia pożaru należy kierować się następującymi wskazaniami:

-   środek gaśniczy kierować bezpośrednio na źródło ognia,

- farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, benzynę i smary gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub tłumić kocami gaśniczymi;

- ciała stałe takie jak drewno i materiały drewnopodobne, tkaniny, papier itp. można gasić wszystkimi dostępnymi środkami i sprzętem gaśniczym;

- urządzenia będące pod napięciem prądu elektrycznego oraz materiały palne będące w obrębie napięcia prądu elektrycznego można gasić gaśnicami oznaczonymi symbolem "E".

VII. Organizacja i zasady  zaznajamiania pracowników  i wychowanków  z przepisami przeciwpożarowymi.

1. Pracownicy zapoznają się z instrukcją i przepisami przeciwpożarowymi w czasie:

- szkolenia wstępnego p.poż przed przyjęciem do pracy,

- szkolenia okresowego;

Każdy pracownik po zapoznaniu się z przepisami lub po szkoleniu osobiście potwierdza własnym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości  zapoznania się z przepisami Instrukcji... Kartoteka szkoleń pracowniczych i oświadczeń znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika. Każdy pracownik powinien potwierdzić własnym podpisem na niniejszej instrukcji fakt przyjęcia do wiadomości jej treści.

2.  Wychowankowie są szkoleni z przepisów p.pożarowych i zapoznawani z niniejszą instrukcją przez wychowawców na początku każdego roku szkolnego:

- wstępnie - podczas kwaterowania do bursy,

- szczegółowo - w pierwszym tygodniu po przyjęciu do bursy,

W każdym roku szkolnym przeprowadza się co najmniej jednorazową próbną ewakuację młodzieży z budynku, połączoną z  instruktażem i omówieniem błędów podczas ewakuacji.

3. Osoby będące  stałymi użytkownikami obiektu zapoznają się przepisami i podpisują stosowne oświadczenie. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawierane są w zapisach umowy najmu lub dzierżawy.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

BURSY SZKOLNEJ

w EŁKU