Zał. nr 2 do Zarz. Nr 01/2025 Dyrektora Bursy Szkolnej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

dla Bursy Szkolnej w Ełku ul. Sikorskiego 5a /OWIT/

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

------------------------------------------------

a/ rodzaj zabudowy   -     budynek wolnostojący

b/ przeznaczenie obiektu     -   bursa szkolna bursa szkolna przeznaczona do zakwaterowania, wyżywienia, wychowania i opieki młodzieży zamieszkałej poza Ełkiem i pobierającym naukę w Ełku, w szkołach ponadpodstawowych i policealnych /także starszych klas szkół podstawowych – ale praktycznie tej młodzieży wśród mieszkańców nie ma/. W sytuacji, gdy nie ma młodzieży szkolnej kwalifikowanej do bursy, obiekt może służyć jako baza noclegowo-żywieniowa dla studentów, pracowników oświaty, innych osób, dla organizacji imprez szkolnych, wypoczynku wakacyjnego, obozów, kolonii, itp.

c/ Bursa II - ilość kondygnacji:

- naziemnych   - 4;

- podziemnych -1 /tylko w części pod kuchnią mieszkaniami pracowniczymi/

- wysokość budynku -  11,38 m;

d/ konstrukcja budynku:

- ściany główne:

- w piwnicach - beton o gr 20-35 cm i z cegły pełnej 25 cm;

- parter i piętra - cegła kratówka  38 i 25 cm, termoizolacja płytami styropianowymi gr. 14 cm /6cm+8cm/ /budynek gł/ i gr. 12 cm /piwnice i cokół/ przy użyciu gotowych zapraw klejących i wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z polikrzemowej wyprawy tynkarskiej

- ściany działowe:

- piwnic - z cegły pełnej 6-12 cm

- kondygnacji naziemnych - z cegły pełnej 6-12 cm

- stropy:

- piwnic - DZ-3

- parteru, kondygnacji i kondygnacji ostatniej -DZ -3

- konstrukcja dachu: stropodach /wentylowany/ strop DZ-3 , paraizolacja 1x papa,  płyta trzcinowa 7 cm, warstwa wentylowana - 7 cm- płyta trzcinowa K-5 cm na ścianach z dziurawki co 7,5 cm - papa na lepiku.

- pokrycie dachu  - 3x papa na lepiku; papa termozgrzewalna.

e/ ilość klatek schodowych  - 2

f/ powierzchnia zabudowy   - 1775 m2

g/ powierzchnia użytkowa obiektu - 2786 m2

h kubatura obiektu  - 14 870 m3

i/ ilość /największa/ osób mogąca przebywać w obiekcie -  214 /na dzień tworzenia Instrukcji, tj. 07.01.2025 – zakwaterowanych 160 wychowanków/

j/ stan osobowy personelu w:

- normalnym czasie pracy:    3 – 4

- w godzinach nocnych: - personel - 1

k/ wyszczególnienie pomieszczeń na kondygnacjach budynku:

- piwnice Bursa II /brak piwnic pod głównym obiektem kwaterunkowym młodzieży/ piwnice są zlokalizowane tylko w części byłej stołówki i kuchni /aktualnie Wydziału Komunikacji i wynajmowanych na Szkołę Językową/

- magazyn sprzętu zużytego

- zaplecze magazynowe byłej kuchni –praktycznie nieużywane/

- węzeł cieplny

- pomieszczenia zmodernizowane i wynajęte dla STUDIO-AUDIO – przystosowane do studia nagrań/ - wejście od strony parkingu Wydziału Komunikacji/

- parter Bursa

- pomieszczenia administracyjne – portiernia + /łącznik:

3 pokoje administracyjno gospodarcze i 3 łazienki/

- pokoje kwaterunkowe /ewentualnie mieszkańców – wychowanków 17/;

- sale szkoleniowe – 2

- magazyn pościeli;

- hol;

- w miejscu byłej kuchni – wynajęte pomieszczenia na Szkołę Językową

- w miejscu byłej stołówki /później Sali konferencyjnej/- Wydział Komunikacji Star. Powiatowego z samodzielnym oddzielnym wejściem i ewakuacją – nie należy do Bursy.

- w miejscu byłej kotłowni – archiwum Wydziału Komunikacji Star. Powiatowego z samodzielnym oddzielnym wejściem i ewakuacją – nie należy do Bursy.

- łazienka w budynku głównym i pom. gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne konserwatora i sprzątaczek

- pomieszczenia byłych izolatek i pralni, okresowo adaptowane na potrzeby MODN /pracownia komputerowa i pomieszczenia biurowe/. Aktualnie pomieszczenia biurowe z tej części są modernizowane i przystosowywane dla PCPR. Pomieszczenie po byłej pralni aktualnie jest przeznaczone na świetlicę – salę integracji młodzieży szkolnej zakwaterowanej w Bursie II/.

- I piętro Bursy II

- pokoje mieszkańców – 9;

- pokój wychowawców - 1

- pokoje wynajęte na administracyjną obsługę instytucji i firm - 2 szt /lewa strona holu/;

- pracownia mini sala konferencyjno-szkoleniowa /była świetlica/;

-  łazienka w budynku głównym po lewej stronie holu, do potrzeb pom. wynajmowanych - po lewej stronie holu;

- hol

- II i III piętro Bursy II – na każdej kondygnacji:

- pokoje mieszkańców – 17

-  pokoje boczne po lewej stronie holu - techniczne lub wynajęte na administracyjną obsługę instytucji i firm  - 6

- łazienki  w budynku głównym po lewej stronie holu - do potrzeb pom. wynajmowanych łazienka w budynku głównym do potrzeb pom. wynajmowanych po lewej stronie holu

- hol

2. Stan zgodności konstrukcji obiektu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

- konstrukcja obiektu zgodna z wymogami na etapie budowy; odstępstwa od wymogów w fazie modernizacji /2005 r/ - zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

3. Stan wyposażenia obiektu w instalacje i urządzenia - instalacje i urządzenia poddawane są przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

a/ system ogrzewania obiektu -  instalacja CO z własnego węzła cieplnego zasilanego przez SM "Świt" w Ełku; instalacja CW wspomagana z siłowni solarnej;

b/ instalacje i urządzenia przeciwpożarowe - instalacja hydrantowa,

c/ oświetlenie awaryjne –  wyposażono w oświetlenie awaryjne;

d/ urządzenia oddymiające – w rejonie klatek schodowych okna oddymiające;

e/ urządzenia piorunochronne -  tak;

f/ instalacja gazowa - tak; w części obiektu tj. w mieszkaniach pracowniczych;

g/ urządzenia alarmowe - zestaw nagłaśniający na portierni włączony w system dźwiękowego ostrzegania alarmowego /głośnik na holach każdego piętra/ - dodatkowo w razie awarii: ręczna syrena alarmowa;

dzwonek elektryczny alarmowy /wariantowo syrena alarmowa ręczna/;

h/ zamknięcia klatek schodowych  drzwiami o odporności ogniowej EI 30;

i/ drzwi dymoszczelne dzielące korytarze ewakuacyjne na odcinki ewakuacyjne nie dłuższe niż 50 m;

4. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania:

a/ potencjalne źródła powstania pożaru to:

- zapalenie się materiałów lub wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym, oraz porzucenia niedopałków

- zapalenie się materiałów palnych podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,

b/ drogi rozwoju pożaru:

Pożar może się rozprzestrzeniać poprzez:

- palne elementy konstrukcyjne obiektu /dachy/;

- palne wyposażenie pomieszczeń,

- przejścia kablowe i przepusty instalacyjne.

6. Potencjalne przyczyny wybuchu gazu w obiektach.

Do przyczyn tych należą:

- niesprawność techniczna /nieszczelność/ instalacji w obiekcie

- niesprawność techniczna urządzeń gazowych,

- niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami gazowymi.

II  SPOSOBY POSTĘPOWANIA I ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU I WYBUCHU GAZU

1. W zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym oświetleniowych.

Zabrania się:

- korzystania z prowizorycznych instalacji elektrycznych,

- dokonywania przeróbek instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji ,

- dokonywania napraw bezpieczników elektrycznych,

- osłaniania żarówek materiałem łatwozapalnym /tkaniną, papierem, itp./

- pozostawiania bez dozoru włączonych odbiorników prądu elektrycznego, w szczególności: grzałek, czajników elektrycznych, żelazek do prasowania, itp.

użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na palnym podłożu, za wyjątkiem urządzeń odpowiednio zabezpieczonych /użytkowanie urządzeń elektrycznych grzejnych na terenie obiektu zabronione!/.

2. W zakresie porządkowym.

Zabrania się:

- zmywania podłóg i innych powierzchni substancjami palnymi takimi jak benzyna, rozcieńczalnik farb i lakierów,

- wrzucania niedopałków papierosów do koszy przeznaczonych do składania śmieci, odpadków i makulatury,

- przechowywania zanieczyszczonych olejami materiałów posiadających zdolności samozapalenia /szmaty oraz inne materiały włókniste pochodzenia organicznego/

- przechowywania w szafach, szafkach, biurkach materiałów pożarowo  niebezpiecznych.

- posiadania i używania elektrycznych urządzeń grzejnych;

- wnoszenia na teren obiektu materiałów łatwopalnych; w szczególności zaś paliw typu benzyna, olej napędowy, olej opałowy, itp.

3. W zakresie użytkowania urządzeń grzewczych

Zabrania się:

- użytkowania niesprawnych  technicznie instalacji i urządzeń gazowych,

- posiadania i używania elektrycznych urządzeń grzejnych;

- wykonywania w pomieszczeniach, w których wyczuwa się obecność gazu wszelkich czynności, które mogłyby spowodować jego wybuch tj. używania ognia otwartego, włączania lub wyłączania  urządzeń elektrycznych, uderzeń powodujących iskrzenie, itp.

III  Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumie się takie czynności, przy których występuje czynnik inicjujący zapalenie oraz materiał palny. Są to czynności z wykorzystaniem ognia otwartego lub łuku elektrycznego /np. spawanie/ w obecności palnych materiałów konstrukcyjnych obiektu, materiałów składowanych, oraz materiałów stanowiących wyposażenie.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

a/ ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym będą wykonywane prace,

b/ ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie  do powstania i rozprzestrzeniania się  pożaru. Mogą to być następujące przedsięwzięcia:

- oczyszczenie z wszelkich materiałów palnych miejsc, w których mają być prowadzone prace niebezpiecznie pożarowo,

- odsunięcie na bezpieczną odległość palnych materiałów i przedmiotów,

- osłonięcie elementami niepalnymi materiałów i przedmiotów w przypadku, gdy nie istnieje możliwość usunięcia ich z miejsc prowadzonych prac,

- określenie stopnia zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń, przy nieszczelności przegród budowlanych oraz   uwzględniając przewodnictwo elementów metalowych łączących sąsiednie pomieszczenia /np. instalacje  co/

- zabezpieczenie kabli i przewodów elektrycznych, instalacji gazowej, itp. przed ujemnymi skutkami wysokich temperatur,

- sprawdzenie czy w miejscu, w którym mają być prowadzone prace niebezpieczne pożarowo nie były wykonywane inne czynności powodujące obecność gazów lub par posiadających właściwości wybuchowe,

- ustalenie rodzaju i ilości sprzętu gaśniczego jaki powinien znajdować się w miejscu prowadzenia prac,

- sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji osób mających prowadzić prace niebezpieczne pożarowo,

- ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, bezpieczny przebieg prac oraz sprawdzenie miejsca wykonania prac oraz sprawdzenie miejsca wykonania prac po ich zakończeniu.

IV.  Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  i agregatów gaśniczych.

Przyjmując obecnie obowiązujący normatyw, określający jednostkę sprzętu gaśniczego /o masie 2 kg lub 2 dcm3/ na każde 150 m2 strefy pożarowej zaliczanej do kategorii ZL II /tj. przedszkola/ oraz jedną jednostkę sprzętu gaśniczego na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej zaliczonej do kategorii ZL III i ZL I ustala się następującą jego ilość i rozmieszczenie:

Bursa II

a/ kondygnacja piwniczna

b/ parter - hydranty – 3 szt.

- gaśnice - 7 szt

c/ piętro I - hydranty -2 szt.

- gaśnice  - 3 szt

d/ piętro II i III - hydranty – 2 szt.

- gaśnice  - po 2 szt

Uwaga !  rodzaj sprzętu  gaśniczego winien być  w zależności od przewidywanych grup pożarów, które mogą wystąpić w danej strefie pożarowej.

- grupa "A" - pożar w którym występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewna, papieru, tkanin,

- grupa "B"  - pożar cieczy palnych i substancji topiących się, np. benzyny, alkoholi, olejów, tłuszczy, lakierów,

- grupa "C" - pożar gazów palnych np. propanu,  butanu, acetylenu,

- grupa "D" - pożar metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu,

-indeks "E" - oznacza pożar urządzeń będących pod napięciem elektrycznym lub w jego obrębie. Informacja na sprzęcie gaśniczym określa do jakiej grupy pożaru może on być zastosowany. Dodatkowy indeks "E" pozwala na jego użycie w obrębie urządzeń pod napięciem elektrycznym /niskim/.

V. Organizacja i warunki ewakuacji.

1. Środki i sposoby ogłaszania o niebezpieczeństwie i ewakuacji:

I wariant: zestaw nagłaśniający /mikrofon i dźwięki alarmu zapisane w wersji elektronicznej – oraz tuner i wzmacniacz/ na portierni włączony w system dźwiękowego ostrzegania alarmowego - głośnik na holach każdego piętra/

-  II wariant - głosem: /UWAGA, ALARM- DO EWAKUACJI/- 3X

-  III wariant – syrena alarmowa:  3 razy /SYGNAŁ CIĄGŁY - 10 s / PRZERWA - 1 s/  – może być przedłużone do zakończenia ewakuacji;

2. Drogi ewakuacyjne z poszczególnych kondygnacji lub części obiektu /klatki schodowe, korytarze, zewnętrzne schody, okna kondygnacji przyziemnych przydatne do ewakuacji/.

BURSA II

- Z budynku głównego:

- ciągami komunikacyjnymi poziomymi na I, II i III piętrze do dwóch klatek schodowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych poziomych,

- następnie klatkami schodowymi do poziomego ciągu komunikacyjnego na parterze;

- ciągiem komunikacyjnym poziomym na parterze do wyjścia głównego lub zapasowych wyjść ewakuacyjnych: w łączniku oraz w szczycie budynku i na zewnątrz obiektu;

- Z  Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i archiwum /byłej Sali konferencyjnej i byłej kotłowni/ – samodzielnymi, oddzielnymi wejściami i wyjściami ewakuacyjnymi. Pomieszczenie poza administracją Bursy.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodne z aktualnymi wymogami p.pożarowymi.

Osoba zarządzająca obiektem lub inna osoba pełniąca te obowiązki po otrzymaniu o zaistniałym zagrożeniu osób znajdujących się w obiekcie podejmuje decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji tych osób. Decyzję w formie zadań związanych z ewakuacją przekazuje podległemu personelowi do natychmiastowego wykonania. Przy ewakuacji osób w okresie zmniejszenia stanu osobowego personelu, /np.. pora nocna, niedziele i święta/ jej organizacja może być powierzana wyznaczonym mieszkańcom bursy.

Osoba  prowadząca  ewakuację z określonego rejonu wykonuje następujące czynności:

a/ udaje się do wyznaczonego rejonu /części budynku, kondygnacji/ i zarządza ewakuację informując zwięźle przebywające tam osoby o zaistniałej sytuacji oraz o sposobie i kierunkach ewakuacji; - powiadamia służby ratunkowe i  ogłasza ewakuację przy pomocy syreny alarmowej uzupełniając głosem;

b/ sprawdza rejon po opuszczeniu go przez osoby ewakuowane czy przypadkiem nie pozostał ktoś w rejonie, w którym zarządzono ewakuację;

c/ pomaga opuszczać zagrożony rejon osobom ewakuowanym zwracając uwagę na stan osobowy oraz przebieg ewakuacji;

d/ utrzymuje kontakt  z osobą przełożoną, która zarządziła ewakuację  informując ją o przebiegu a następnie o jej zakończeniu;

e/ zapewnia opiekę nad osobami ewakuowanymi podczas prowadzenia ewakuacji oraz po jej zakończeniu

f/ zwraca szczególną uwagę na warunki ewakuacji II klatki schodowej /wąskie biegi/.

Osobą odpowiedzialną za ewakuację z:

- BURSY II  - w dzień, przy pełnej obsadzie personelu jest: - dyrektor, a gdy go nie ma, odpowiednio: wicedyrektor, kierownik gospodarczy,  portier

- w nocy, przy ograniczonej obsadzie personelu jest: - wychowawca nocny lub portier;

Główny kierunek ewakuacji - ciąg ewakuacyjny poziomy, następnie klatka schodowa: główna lub boczna i wyjście główne lub zapasowe.

VI.  Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru.

Z chwilą zauważenia pożaru, obecności gazu lub innego niebezpieczeństwa, użytkownik obiektu powinien:

1/ Udzielić pomocy osobom zagrożonym, równolegle można wezwać inne osoby do ogłoszenia alarmu;

2/ Ogłosić alarm;

3/ Podjąć próbę samodzielnego gaszenia pożaru;

4/ Powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie swojego przełożonego lub zarządzającego obiektem;

5/  Wykonywać zadania wynikające z "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" i „Procedury prowadzenia ewakuacji” lub zadania otrzymane od osoby przełożonej;

Osoba zarządzająca obiektem lub osoba pełniąca jej obowiązki powinna:

1/ powiadomić cały personel oraz osoby przebywające w obiekcie o powstałym pożarze lub innym zagrożeniu przy pomocy dostępnych środków i ustalonych sposobów;

2/ ocenić występujące zagrożenie i ewentualnie zarządzić częściową lub całkowitą ewakuację z obiektu przekazując decyzję o ewakuacji podległemu personelowi lub wyznaczonym wcześniej osobom;

3/ powiadomić straż  pożarną lub inne służby takie jak pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. Powiadamiając straż pożarną udzielić  następujących informacji:

- miejsce pożaru /adres, nazwa obiektu, piętro itp./

- co się pali /rodzaj materiału, wyposażenie wnętrz, konstrukcja,/

- zagrożenie osób /występuje lub nie występuje/

- podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu, z którego powiadamia się straż pożarną;

4/ Czuwać nad przebiegiem ewakuacji a po przybyciu straży pożarnej lub innej służby udzielać jej niezbędnych informacji i pomocy podczas prowadzonej akcji ratowniczej.

5/ Zwrócić szczególną uwagę na warunki ewakuacji II klatki schodowej.

Osoby stanowiące personel obiektu powinny:

1/ przystąpić do ewakuacji osób jeżeli taka ewakuacja została zarządzona zgodnie z ustalonymi sposobami ewakuacji,

2/ wykonywać inne zadania związane z akcją ratowniczą  otrzymane od zarządzającego obiektem lub kierującego akcją ratowniczą.

UWAGA!   przy próbie gaszenia pożaru należy kierować się następującymi wskazaniami:

-   środek gaśniczy kierować bezpośrednio na źródło ognia,

- farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, benzynę i smary gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub tłumić kocami gaśniczymi;

- ciała stałe takie jak drewno i materiały drewnopodobne, tkaniny, papier itp. można gasić wszystkimi dostępnymi środkami i sprzętem gaśniczym;

- urządzenia będące pod napięciem prądu elektrycznego oraz materiały palne będące w obrębie napięcia prądu elektrycznego można gasić gaśnicami oznaczonymi symbolem "E".

VII. Organizacja i zasady  zaznajamiania pracowników  i wychowanków  z przepisami przeciwpożarowymi.

1. Pracownicy zapoznają się z instrukcją i przepisami przeciwpożarowymi w czasie:

- szkolenia wstępnego p.poż przed przyjęciem do pracy,

- szkolenia okresowego

Każdy pracownik po zapoznaniu się z przepisami lub po szkoleniu osobiście potwierdza własnym podpisem ten fakt. Kartoteka szkoleń pracowniczych znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika lub u pracownika służby bhp. Każdy pracownik powinien potwierdzić własnym podpisem na niniejszej instrukcji fakt przyjęcia do wiadomości jej treści oraz podpisują oświadczenie, że zapoznali się z jej treścią;

2. Osoby indywidualne wynajmujące pokoje, zapoznają się z instrukcją i przepisami przeciwpożarowymi w czasie kwaterowania wstępnego – podpisują oświadczenie, że zapoznali się z jej treścią;

3. Najemcy i dzierżawcy pomieszczeń z instrukcją i przepisami przeciwpożarowymi zapoznają się w fazie przejmowania pomieszczeń do użytkowania i  podpisują stosowne  oświadczenie. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawierane są w zapisach umowy najmu lub dzierżawy.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

BURSY SZKOLNEJ

w EŁKU